Script Video MOOC

Sistem Kendaraan Cerdas

Modul 2 — Robot Pioneer P3DX & Simulasi CoppeliaSim

Durasi ± 8–10 Menit

SLIDE 1 — Opening

Durasi: ± 45 detik

"Selamat datang kembali./

Saya Moh. Ismarintan Zazuli dari ITS./

Di modul pertama, kita telah mengenal konsep dasar sistem kendaraan cerdas./

Sekarang, di modul kedua ini,/

kita akan berkenalan langsung dengan robot yang akan menjadi teman praktikum kita:/

Pioneer P3DX./

Kita juga akan memahami cara mensimulasikannya menggunakan CoppeliaSim dan Python./

Mari kita mulai."

SLIDE 2 — Profil Robot Pioneer P3DX

Durasi: ± 1,5 menit

"Pioneer P3DX adalah salah satu platform robot riset mobile yang paling populer di dunia akademik./

Secara fisik, dimensinya adalah 455 mm panjang, 381 mm lebar, dan 237 mm tinggi —/

kira-kira sebesar koper kabin pesawat./

Penggeraknya menggunakan konfigurasi Differential Drive —/

dua roda aktif independen di kiri dan kanan, ditambah satu caster pasif di belakang./

Untuk sensor, P3DX dilengkapi dengan 16 sensor sonar yang tersusun melingkar,/

memberikan kemampuan deteksi lingkungan 360 derajat./

Cara mengendalikannya sederhana:/

kita cukup mengatur kecepatan roda kiri dan roda kanan secara independen./

Dari dua nilai inilah, semua manuver robot lahir."

SLIDE 3 & 4 — CoppeliaSim & Struktur Scene

Durasi: ± 1,5 menit

"CoppeliaSim — sebelumnya dikenal sebagai V-REP —/

adalah simulator robotika yang powerful dan gratis untuk keperluan edukasi./

Model Pioneer P3DX sudah tersedia secara default di dalam CoppeliaSim./

Kita bisa langsung mengimpornya ke dalam scene dan mulai bekerja./

Di dalam Scene Hierarchy CoppeliaSim, ada tiga elemen kunci yang perlu kita akses melalui Python:/

Pertama: Motor — berupa Joint dinamis untuk roda kiri dan kanan./

Inilah yang kita kendalikan untuk menggerakkan robot./

Kedua: Sensor — 16 Proximity Sensor yang memberikan data jarak ke objek sekitar./

Ketiga: Body — chassis robot itu sendiri,/

yang bisa kita baca posisi dan orientasinya."

SLIDE 5 & 6 — Koneksi CoppeliaSim dengan Python

Durasi: ± 1,5 menit

"Sekarang, bagaimana kita menghubungkan Python dengan CoppeliaSim?/

CoppeliaSim menyediakan Remote API yang memungkinkan program eksternal — termasuk Python —/

untuk mengontrol simulasi secara real-time./

Caranya:/

Pertama, pastikan file library dan DLL yang diperlukan ada dalam satu folder dengan workspace Python Anda./

File-file ini bisa diunduh dari dokumentasi resmi CoppeliaSim./

Kedua, pastikan nomor port di script CoppeliaSim sama persis dengan yang digunakan di program Python./

Port default yang umum digunakan adalah 19999 —/

tapi yang terpenting, keduanya harus cocok./

Setelah koneksi berhasil, kita bisa mengirim perintah ke motor,/

membaca data sensor, dan membaca pose robot —/

semuanya dari dalam skrip Python."

SLIDE 7 — Kinematika Differential Drive

Durasi: ± 2 menit

"Ini adalah inti teknis dari modul ini: kinematika Differential Drive./

Ada dua operasi yang perlu kita pahami:/

Yang pertama adalah Forward Kinematics./

Pertanyaannya: diberikan kecepatan roda kiri dan kanan,/

berapa kecepatan linear dan angular robot?/

Kecepatan linear v adalah rata-rata kecepatan kedua roda dikalikan jari-jari roda./

Kecepatan angular omega adalah selisih kecepatan kedua roda dibagi lebar bodi.

Yang kedua adalah Inverse Kinematics./

Ini kebalikannya: diberikan kecepatan linear dan angular yang kita inginkan,/

berapa kecepatan yang harus diberikan ke roda kiri dan kanan?/

Inverse kinematics inilah yang paling sering kita gunakan dalam praktikum —/

karena kita biasanya berpikir dalam kecepatan robot,/

bukan dalam putaran roda individual./

Semua formula ini akan tersedia di materi dan contoh program praktikum."

SLIDE 8 & 9 — Profil Gerak Trapesium

Durasi: ± 1,5 menit

"Salah satu tantangan dalam mengontrol robot adalah:/

jika kita memberikan kecepatan secara instan — dari nol langsung ke maksimum —/

roda bisa selip, dan robot tidak bergerak mulus./

Solusinya adalah profil gerak trapesium, atau Trapezoidal Motion Profile./

Profilnya terbagi menjadi tiga fase:/

Fase pertama: Akselerasi — kecepatan naik secara linier dari nol./

Fase kedua: Konstan — kecepatan stabil di nilai cruise yang diinginkan./

Fase ketiga: Deselerasi — kecepatan turun linier hingga robot berhenti dengan mulus./

Jika kita plot kecepatan terhadap waktu, grafiknya membentuk trapesium — itulah asal namanya./

Teknik ini membuat gerakan robot terasa smooth dan profesional,/

serta mengurangi risiko slip roda."

SLIDE 10 — Contoh Program & Penutup

Durasi: ± 1 menit

"Untuk praktikum, contoh program Python yang mendemonstrasikan koneksi CoppeliaSim/

dan implementasi kinematika dapat diakses melalui tautan:/

its.id/M_CoppeliaPython/

Silakan eksplorasi, modifikasi, dan coba jalankan sendiri di lingkungan simulasi Anda./

Pada modul berikutnya, kita akan membangun algoritma pertama yang menarik:/

Object Follower — robot yang mampu mendeteksi dan mengikuti objek di depannya secara otomatis./

Sampai jumpa di modul tiga."