Script Video MOOC

Sistem Kendaraan Cerdas

Modul 3 — Object Follower

Durasi ± 7–9 Menit

SLIDE 1 — Opening

Durasi: ± 45 detik

"Selamat datang di modul tiga./

Saya Moh. Ismarintan Zazuli dari ITS./

Pada modul ini, kita akan membangun kemampuan pertama robot kita yang benar-benar menarik:/

Object Follower./

Robot akan mampu mendeteksi sebuah objek di depannya/

dan mengikutinya secara otomatis — ke mana pun objek itu bergerak./

Mari kita bahas bagaimana cara kerjanya."

SLIDE 2 — Study Case: Object Follower

Durasi: ± 1,5 menit

"Apa yang dimaksud dengan Object Follower?/

Sederhananya: robot secara terus-menerus membaca data sensor ultrasoniknya./

Ketika ada objek yang terdeteksi di depannya,/

robot akan berusaha mempertahankan jarak tertentu terhadap objek tersebut —/

tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh./

Jika objek bergerak maju, robot maju mengikuti./

Jika objek berhenti, robot perlahan berhenti./

Jika objek bergerak ke kiri atau kanan,/

robot menyesuaikan kecepatan roda kiri dan kanannya untuk berbalik arah./

Perilaku ini adalah dasar dari banyak aplikasi nyata —/

mulai dari robot logistik yang mengikuti operator manusia,/

hingga sistem kendaraan platooning di jalan tol."

SLIDE 3 — Prinsip Kerja: Pembacaan Sensor

Durasi: ± 1,5 menit

"Mari kita kupas cara kerjanya secara teknis./

Pioneer P3DX memiliki 16 sensor ultrasonik yang tersebar di sekelilingnya./

Untuk Object Follower, kita fokus pada sensor-sensor yang menghadap ke depan./

Setiap sensor ultrasonik mengirimkan gelombang suara dan mengukur waktu pantulannya./

Dari waktu tersebut, kita menghitung jarak: d = v × t dibagi dua./

Kita juga perlu menentukan sensor mana yang paling relevan —/

yaitu sensor yang mendeteksi jarak terdekat di sektor depan robot./

Nilai jarak inilah yang menjadi input utama kontroler kita."

SLIDE 4 — Logika Kontrol Object Follower

Durasi: ± 2 menit

"Sekarang, bagaimana kita mengubah data jarak menjadi perintah gerak?/

Kita gunakan logika kontrol sederhana berbasis error./

Pertama, kita tentukan jarak target — misalnya 0,5 meter./

Lalu hitung error: e = jarak yang terukur dikurangi jarak target./

Jika error positif — artinya objek lebih jauh dari target —/

robot maju mendekati objek./

Jika error negatif — objek terlalu dekat —/

robot mundur menjaga jarak./

Jika error mendekati nol — jarak sudah sesuai —/

robot berhenti atau bergerak sangat pelan./

Untuk menentukan arah, kita bandingkan pembacaan sensor kiri dan kanan./

Jika sensor kiri lebih dekat, objek berada di kiri — robot belok kiri untuk menghadap objek./

Prinsip sederhana ini membuat robot seolah-olah "menatap" objek setiap saat./

Kecepatan linear dan angular ini kemudian diubah menjadi kecepatan roda/

melalui inverse kinematics yang telah kita pelajari di modul dua."

SLIDE 5 — Setup di CoppeliaSim

Durasi: ± 1 menit

"Untuk mensimulasikan Object Follower, kita perlu menyiapkan scene di CoppeliaSim./

Tempatkan model Pioneer P3DX di tengah area simulasi./

Kemudian tambahkan sebuah objek — misalnya sebuah silinder atau kubus —/

sebagai target yang akan diikuti robot./

Pastikan objek ini bisa digerakkan secara manual saat simulasi berjalan —/

sehingga kita bisa menguji apakah robot benar-benar mengikutinya./

Hubungkan script Python ke CoppeliaSim melalui Remote API,/

dan jalankan loop kontrol utama Anda."

SLIDE 6 — Contoh Program & Penutup

Durasi: ± 1 menit

"Contoh program Object Follower dapat diakses melalui tautan:/

its.id/M_ObjectFollow/

Saya sangat menganjurkan Anda untuk mencoba memodifikasi parameter —/

ubah jarak target, ubah gain kontroler, dan amati perubahannya./

Eksperimen adalah cara terbaik untuk memahami perilaku sistem kontrol./

Pada modul berikutnya, kita akan naik level:/

robot tidak lagi hanya mengikuti objek,/

tapi akan bergerak menuju koordinat yang kita tentukan — Pose Control./

Sampai jumpa di modul empat."