Script Video MOOC

Sistem Kendaraan Cerdas

Modul 4 — Pose Control

Durasi ± 8–10 Menit

SLIDE 1 — Opening

Durasi: ± 45 detik

"Selamat datang di modul empat./

Saya Moh. Ismarintan Zazuli dari ITS./

Kita telah berhasil membuat robot mengikuti objek di modul sebelumnya./

Kini, kita akan melangkah lebih jauh:/

membuat robot bergerak secara presisi menuju koordinat yang kita tentukan./

Ini yang disebut Pose Control — kendali posisi dan orientasi robot./

Mari kita mulai."

SLIDE 2 — Study Case: Pose Control

Durasi: ± 1 menit

"Apa itu Pose Control?/

Sebuah pose terdiri dari tiga komponen: x, y, dan gamma./

x dan y adalah koordinat posisi robot di bidang dua dimensi./

Gamma — atau theta — adalah orientasi robot, yaitu sudut hadap robot terhadap sumbu referensi./

Tugas kontroler kita:/

diberikan pose saat ini dan pose target,/

hitung perintah gerak yang membawa robot dari posisi sekarang ke posisi tujuan —/

dengan orientasi yang tepat pula.",

SLIDE 3 — Error Posisi dan Sudut

Durasi: ± 2 menit

"Langkah pertama dalam pose control adalah menghitung error./

Error posisi — err_pos — adalah jarak Euclidean antara posisi robot saat ini dan target./

Dihitung dengan rumus akar kuadrat dari kuadrat selisih x ditambah kuadrat selisih y./

Error sudut — err_theta — adalah perbedaan sudut antara arah robot saat ini/

dan arah yang seharusnya menuju target./

Penting: kita perlu menormalisasi err_theta ke rentang minus pi hingga plus pi,/

agar robot tidak berputar satu putaran penuh ketika bisa belok sedikit saja./

Kedua nilai error ini adalah input untuk kontroler proporsional kita."

SLIDE 4 — Kontroler Proporsional

Durasi: ± 2 menit

"Kita menggunakan kontroler proporsional — atau kontroler-P — yang sederhana namun efektif./

Kecepatan linear robot — v — proporsional terhadap error posisi./

Semakin jauh robot dari target, semakin cepat ia bergerak maju./

Semakin dekat ke target, ia memperlambat diri./

Kecepatan angular robot — omega — proporsional terhadap error sudut./

Semakin besar perbedaan sudut, semakin cepat robot berbelok untuk menghadap target./

Kedua gain proporsional — Kp untuk posisi dan Kp untuk sudut —/

harus di-tuning dengan cermat./

Jika terlalu besar, robot akan overshooting — melewati target./

Jika terlalu kecil, robot bergerak lamban./

Setelah v dan omega dihitung, kita ubah ke kecepatan roda/

menggunakan inverse kinematics differential drive."

SLIDE 5 & 6 — Normalisasi Kecepatan & Loop Kontrol

Durasi: ± 1,5 menit

"Ada satu langkah penting sebelum perintah dikirim ke motor: normalisasi kecepatan./

Kecepatan roda hasil inverse kinematics bisa melebihi batas maksimum motor./

Kita perlu memastikan tidak ada roda yang berputar melebihi batas tersebut —/

namun rasio antara roda kiri dan kanan harus tetap sama,/

agar arah gerak robot tidak berubah./

Caranya: cari nilai roda tercepat, lalu skalakan keduanya secara proporsional./

Loop kontrol berjalan terus-menerus:/

Baca pose saat ini dari simulator./

Hitung error posisi dan error sudut./

Hitung perintah kecepatan dengan kontroler-P./

Normalisasi, lalu kirim ke motor./

Ulangi — hingga err_pos lebih kecil dari ambang batas yang ditentukan."

SLIDE 7 — Contoh Program & Penutup

Durasi: ± 1 menit

"Contoh program Pose Control dapat diakses melalui tautan:/

its.id/m_posC/

Coba ubah koordinat target, amati perilaku robot./

Coba juga tuning nilai Kp dan lihat bagaimana respons robot berubah./

Di modul terakhir — modul lima — kita akan membuat robot menjalani lintasan multi-titik:/

bukan lagi satu target, melainkan serangkaian waypoint yang harus dilalui secara berurutan./

Inilah yang disebut Path Tracking, dan itulah topik modul lima kita./

Sampai jumpa."