Script Video MOOC

Sistem Kendaraan Cerdas

Modul 5 — Multi Pose Control (Path Tracking)

Durasi ± 8–10 Menit

SLIDE 1 — Opening

Durasi: ± 45 detik

"Selamat datang di modul terakhir — modul lima./

Saya Moh. Ismarintan Zazuli dari ITS./

Di modul empat, robot kita sudah bisa menuju satu titik koordinat dengan presisi./

Sekarang, kita akan mengembangkan kemampuan itu lebih jauh:/

robot akan menelusuri rangkaian titik — sebuah lintasan —/

secara berulang dan otomatis./

Inilah Multi Pose Control, atau yang dikenal juga sebagai Path Tracking."

SLIDE 2 & 3 — Study Case & Review dari Modul 4

Durasi: ± 1,5 menit

"Mari kita lihat perbandingan antara modul empat dan modul lima./

Di modul empat, robot menuju satu pose tujuan — satu pasang koordinat x, y, dan gamma —/

lalu berhenti./

Di modul lima, tujuannya bukan lagi satu titik,/

melainkan sebuah rangkaian pose yang kita sebut waypoint./

Pada contoh kasus kita, ada lima waypoint yang direpresentasikan oleh disc —/

piringan yang ditempatkan di CoppeliaSim./

Robot Pioneer P3DX harus mengunjungi kelimanya secara berurutan,/

dan setelah waypoint terakhir tercapai,/

ia kembali ke waypoint pertama — membentuk lintasan berulang atau loop./

Sistem berjalan pada frekuensi kontrol 50 Hz,/

artinya kontroler memproses data dan mengirim perintah 50 kali setiap detiknya."

SLIDE 4 — Logika Pergantian Waypoint

Durasi: ± 2 menit

"Pertanyaan kunci dalam Multi Pose Control adalah:/

kapan robot berpindah dari satu waypoint ke waypoint berikutnya?/

Logikanya seperti ini./

Di setiap iterasi, kontroler menghitung dua nilai error terhadap waypoint saat ini:/

error posisi — err_pos — dan error sudut — err_theta./

Jika kedua kondisi ini terpenuhi secara bersamaan:/

err_pos lebih kecil dari 0,2 meter AND err_theta lebih kecil dari 0,1 radian —/

maka robot dianggap sudah "cukup dekat" dengan waypoint tersebut,/

dan indeks waypoint dinaikkan satu./

Jika indeks sudah melebihi empat — waypoint terakhir —/

indeks direset ke nol, memulai loop baru./

Mengapa toleransi 0,2 meter dan 0,1 radian?/

Toleransi yang agak longgar ini disengaja —/

agar transisi antar waypoint terasa halus/

dan robot tidak berhenti total di setiap titik./

Anda bisa memperkecil toleransi ini untuk lintasan yang lebih presisi —/

namun robot akan bergerak lebih lambat."

SLIDE 5 — Kecepatan Roda, Normalisasi, dan Smoothing

Durasi: ± 2 menit

"Ada tiga tahap penting dalam menghasilkan perintah kecepatan roda di modul ini./

Tahap pertama: Wheel Velocity Generator./

Sama seperti modul empat, kita gunakan matriks inverse kinematics/

untuk mengubah kecepatan linear dan angular robot menjadi kecepatan roda kiri dan kanan./

Tahap kedua: Normalisasi./

Jika ada roda yang kecepatannya melebihi nilai maksimum —/

dalam contoh kita, 3 radian per detik —/

kita skalakan kedua roda secara proporsional./

Rasio keduanya tetap sama — sehingga arah gerak tidak berubah, hanya kecepatannya yang dikurangi./

Tahap ketiga — ini baru di modul lima: Smoothing./

Kita menerapkan low-pass filter orde satu pada perintah kecepatan roda./

Rumusnya sederhana:/

v baru = 0,85 dikali v lama, ditambah 0,15 dikali perintah baru./

Filter ini meredam lonjakan kecepatan yang terjadi saat robot berpindah waypoint —/

menghasilkan gerakan yang jauh lebih halus dan mengurangi slip roda./

Konsekuensinya: ada sedikit keterlambatan respons,/

namun dalam praktik, ini jauh lebih baik daripada gerakan yang patah-patah."

SLIDE 6 — Implementasi Loop Kontrol Lengkap

Durasi: ± 1 menit

"Mari kita ringkas alur lengkap program Multi Pose Control./

Pertama: inisialisasi — baca semua pose waypoint dari CoppeliaSim, set indeks ke nol./

Kemudian masuki loop utama yang berjalan 50 kali per detik:/

Baca pose robot saat ini dari simulator./

Hitung err_pos dan err_theta terhadap waypoint saat ini./

Cek apakah perlu ganti waypoint — terapkan logika switching./

Hitung v dan omega dengan kontroler proporsional./

Ubah ke kecepatan roda dengan inverse kinematics./

Normalisasi kecepatan roda./

Terapkan smoothing filter./

Kirim perintah ke motor./

Loop ini terus berjalan — robot terus berputar menelusuri lintasan —/

sampai Anda menghentikan simulasi."

SLIDE 7 — Contoh Program & Penutup

Durasi: ± 1 menit

"Contoh program Multi Pose Control dapat diakses melalui tautan:/

its.id/m_MultiPose/

Ini adalah modul terakhir dari seri Sistem Kendaraan Cerdas ini./

Kita telah menempuh perjalanan panjang —/

dari memahami konsep dasar sistem kendaraan cerdas,/

mengenal robot Pioneer P3DX dan simulasinya,/

membangun Object Follower,/

mengimplementasikan Pose Control,/

hingga akhirnya — Path Tracking dengan Multi Pose Control./

Kemampuan-kemampuan ini adalah fondasi nyata/

untuk membangun sistem robot otonom yang lebih kompleks./

Terima kasih telah mengikuti seluruh modul ini./

Selamat mengeksplorasi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya."